APUNTE DE COMANDOS CISCO IOS

Configuración y diagnóstico — Packet Tracer / preparación de examen

Guía rápida con los comandos más importantes para VLAN, trunk, Router-on-a-Stick, DHCP, routing, NAT/PAT y troubleshooting.

# 1. Modos y navegación

enable
configure terminal
exit
end
disable
?
Tab
Ctrl+Z

💡 Usa ? para comprobar qué comandos admite la versión de IOS de Packet Tracer.

# 2. Interfaces

interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
description LAN

show ip interface brief
show running-config
show interfaces gigabitEthernet 0/0

# 3. VLAN y puertos Access

vlan 10
name ADMIN
exit
vlan 20
name VENTAS
exit
vlan 30
name SOPORTE
exit
vlan 40
name SERVER
exit

interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 40

show vlan brief
show interfaces fa0/1 switchport

💡 Crear una VLAN y asignar un puerto son operaciones distintas.

# 4. Trunk 802.1Q

interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

show interfaces trunk
show interfaces fa0/24 switchport

# 5. Router-on-a-Stick

interface gigabitEthernet 0/0
no shutdown

interface gigabitEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.200.65 255.255.255.224

interface gigabitEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.200.1 255.255.255.192

interface gigabitEthernet 0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.200.97 255.255.255.240

interface gigabitEthernet 0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.200.113 255.255.255.248

show ip interface brief
show ip route

💡 La IP de una subinterfaz debe ser una dirección utilizable de su subred, no la dirección de red ni el broadcast.

# 6. DHCP

ip dhcp excluded-address 192.168.200.1 192.168.200.5
ip dhcp excluded-address 192.168.200.65 192.168.200.69
ip dhcp excluded-address 192.168.200.97 192.168.200.101
ip dhcp excluded-address 192.168.200.113 192.168.200.117

ip dhcp pool POOL_VENTAS
network 192.168.200.0 255.255.255.192
default-router 192.168.200.1
dns-server 8.8.8.8
exit

show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
show running-config | section dhcp
show ip dhcp conflict

💡 Las exclusiones reservan direcciones para que DHCP no las entregue.

# 7. VLSM / Subnetting

Hosts utilizables = 2^h - 2

| Prefijo | Máscara | Hosts utilizables | Salto |
| --- | --- | --- | --- |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | 64 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | 16 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | 8 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 |

💡 En VLSM, calcula la máscara según los hosts necesarios. Las IP reservadas se excluyen después; no se restan antes para elegir la máscara.

# 8. Routing estático

ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2

show ip route
show running-config | include ip route

# 9. RIP v2 — referencia

router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 192.168.200.0
exit

show ip protocols
show ip route

# 10. NAT/PAT

access-list 1 permit 192.168.200.0 0.0.0.255

interface gigabitEthernet 0/0.10
ip nat inside
interface gigabitEthernet 0/0.20
ip nat inside
interface gigabitEthernet 0/0.30
ip nat inside
interface gigabitEthernet 0/0.40
ip nat inside

interface gigabitEthernet 0/1
ip nat outside

ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload

show ip nat translations
show ip nat statistics

💡 En Router-on-a-Stick, las subinterfaces internas son inside; la interfaz hacia el ISP es outside.

# 11. Pruebas de conectividad

ipconfig
ping 192.168.200.65
ping 192.168.200.97
ping 8.8.8.2

ping 200.0.0.2
ping 8.8.8.2

💡 Prueba por etapas: PC → gateway → otra VLAN → ISP → Internet.

# 12. Troubleshooting — orden recomendado

| Paso | Área | Comando | Qué comprobar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC | ipconfig | IP, máscara y gateway |
| 2 | DHCP | show ip dhcp pool | Pool, red, máscara y direcciones |
| 3 | Concesiones | show ip dhcp binding | Si R1 entregó una IP |
| 4 | Router | show ip interface brief | Subinterfaces up/up |
| 5 | VLAN | show vlan brief | Puerto en VLAN correcta |
| 6 | Trunk | show interfaces trunk | VLAN permitida y forwarding |
| 7 | STP | show spanning-tree vlan X | Puerto FWD |
| 8 | MAC | show mac address-table | MAC aprendida en puerto correcto |
| 9 | ARP | show ip arp | IP/MAC aprendida por R1 |
| 10 | NAT | show ip nat translations | Existe traducción al salir |

# 13. Chuleta rápida

VLAN:
vlan 10
name ADMIN
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

TRUNK:
interface fa0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

ROUTER-ON-A-STICK:
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address X.X.X.X MASK

DHCP:
ip dhcp excluded-address INICIO FIN
ip dhcp pool NOMBRE
network RED MASK
default-router GATEWAY
dns-server 8.8.8.8

RUTA POR DEFECTO:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 NEXT-HOP

NAT/PAT:
access-list 1 permit RED WILDCARD
interface g0/0.10
ip nat inside
interface g0/1
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

# 14. Errores típicos

No confundir dirección de red, hosts y broadcast.

No usar el broadcast como último host.

No restar las IP reservadas antes de calcular la máscara VLSM.

Crear VLAN desde configuración global y asignar puertos desde configuración de interfaz.

En Router-on-a-Stick, comprobar el ID de VLAN en encapsulation dot1Q.

Comprobar que la interfaz física del router esté up/up.

En DHCP, revisar network, máscara, default-router y exclusiones.

En NAT, marcar todas las interfaces internas como inside y la del ISP como outside.

Después de probar NAT, revisar show ip nat translations y show ip nat statistics.

# 15. Ejemplo de flujo de diagnóstico

PC:
ipconfig

R1:
show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
show ip interface brief

SW1:
show vlan brief
show interfaces trunk
show spanning-tree vlan 20
show mac address-table

R1:
show ip arp

Idea clave: localiza primero dónde se rompe el camino y cambia la configuración solo cuando tengas una hipótesis.